# 均匀各向同性湍流算例
与 WCNS v2.6 实现报告

自由衰减湍流 强迫湍流 并行傅里叶初始化 粗网格 ILES

编制日期 2026年10月3日　程序版本 2.6.0　计算方式 三维可压缩黏性方程 无显式湍流模型

# 1 交付内容与验证结论

v2.6 在 v2.5 的多块结构网格求解框架内增加两类均匀各向同性湍流（HIT）算例：以 Comte-Bellot 与 Corrsin 实验为参照的自由衰减湍流，以及以 Johns Hopkins Turbulence Database（JHTDB）1024³ DNS 为参照的强迫湍流。两例均设置 turbulence.model=none，以数值格式的耗散承担未解析尺度的耗散作用。黏性项仍保留；无湍流模型不等于求解 Euler 方程。

交付包括并行初始化、三种低波数强迫、即时和时间平均统计、统计检查点、16³至128³的八块 CGNS 网格、完整配置、参考原始数据、比较脚本和服务器运行说明。已有槽道、周期山、SD7003 和压缩拐角的实现保留。

本机只执行解析单元测试、配置与网格检查、最多三步的16³短测，以及独立程序包的构建检查。已完成的检查验证了实现中的傅里叶归一化、初始无散条件、强迫约束、串并行一致性和续算一致性。它们不证明长期能谱、衰减率或高阶统计已经与实验或 DNS 一致。正式计算和网格、时间步、随机种子敏感性分析应在计算服务器完成。

# 2 两类 HIT 的研究背景与测试意义

自由衰减湍流没有持续能量输入。初始大尺度涡旋通过非线性相互作用将能量传向小尺度，再由黏性与离散耗散消除。总动能随时间变化及谱峰迁移，可以揭示 ILES 是否耗散过强、是否出现高波数能量堆积，以及粗网格是否保存了合理的大尺度演化。周期立方体排除了入口、出口和壁面模型的影响，但不能检验壁面阻力或分离再附着。

强迫湍流在低波数持续补充能量，适合研究统计平稳状态下的能量级联、惯性区、各向同性和间歇性。选择强迫方法本身就是算例定义的一部分。固定功率、固定总低波数能量、逐壳层固定能量通常会产生不同的大尺度时间相关性，不能仅因雷诺数相近便视作同一个参考算例。

这两例形成互补：自由衰减暴露初始谱和数值耗散的耦合；强迫湍流检验长期能量平衡和统计分布。建议先完成守恒与并行检查，再比较低波数谱、动能和总体各向同性，最后分析耗散、梯度高阶矩。对于粗网格，DNS 未滤波的最小尺度梯度并非可直接达到的目标。

公开参考能谱与32³ 64³ 128³初始截断位置　虚线为N/3对应波数　图中没有本程序的长计算结果

# 3 自由衰减湍流的实验参考

## 3 1 实验与周期计算的对应

Comte-Bellot 与 Corrsin 的经典实验使用格栅产生近似各向同性湍流，并通过热线测量下游统计。本文选择其1971年论文中格栅间距 M=5.08 cm、平均风速 U₀=10 m/s 的数据，三个测站为 x/M=42、98、171。三维径向能谱见原文表3，均方根速度和耗散等见表4。[R1]

周期盒随平均流动平移，初始时刻对应42测站，后续时间采用 Taylor 对流换算 Δt=(x/M−42)M/U₀。周期长度取 Lref=11M=0.5588 m，参照 Stanford 公开初始场资料的盒长选择。[R2] 这是实验到计算域的理想化映射，不是在周期盒内重现风洞格栅或其上游发展段。

| 测站 x/M | 时间 Δt s | 单分量 u′ m/s | K m²/s² | ε m²/s³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 0 | 0.222 | 0.073926 | 0.474 |
| 98 | 0.28448 | 0.128 | 0.024576 | 0.0633 |
| 171 | 0.65532 | 0.0895 | 0.012015375 | 0.0174 |

表中 K=3u′²/2 为采用各向同性假设换算的三分量总动能；原文给出的 Reλ 分别为71.6、65.3、60.7。原始测量与谱重建具有实验误差，上表应按论文有效数字解释，不能把双精度存储位数当成实验精度。表3有限波数范围的积分与表4的动能也不保证完全相等。

## 3 2 无量纲参数与文件

选择 Uref=√(3/2)×0.222=0.2718933614489327 m/s，使首测站完整参考动能 K*=1。密度尺度取1，运动黏度取 ν=1.5×10⁻⁵ m²/s，对应 Re=Uref Lref/ν=10128.9340。这里 Re 使用盒长和 Uref 定义，不是 Reλ。

| 参数 | 无量纲值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 周期域 | [0,1]³ | 三方向平移周期 |
| ν* | 1/10128.9340 | 常黏度 |
| 三个采样时间 | 0；0.138418438556；0.318856760245 | 由测站间距换算 |
| 三个完整参考 K* | 1；0.332440548657；0.162532464897 | 未作粗网格截断 |
| 三个完整参考 ε* | 13.17767909；1.75980398；0.483737587 | ε*=εLref/Uref³ |
| 参考 Mach 数 | 0.1 | 以 Uref 定义，非湍流 Mach 数 |

原谱的波数单位为 cm⁻¹，E 的单位为 cm³/s²。代码使用角波数约定，其转换是 k*=100k Lref，E*=10⁻⁶E/(Uref²Lref)，满足 K*=∫E*(k*)dk*。三个 original.csv 文件保留原表数值，三个 nondimensional.dat 文件直接用于计算或比较；CBC_exp.mat 保留作者公开资料中的原始数值载体。prepare_hit_reference.py 可从 CSV 重新生成无量纲文件，避免依赖 MATLAB。

本算例的 gas.specific_gas_constant=1 与 reference.temperature=5.2804285714 共同设置数值声速，使 Ma_ref=0.1。该温度是计算尺度参数，并非风洞真实空气温度。初始无量纲密度与温度均为1，平均速度为0；不应再叠加10 m/s的风洞对流速度。

## 3 3 初始谱与起始瞬态

程序从42测站谱生成具有随机相位的无散速度场，保留到整数波数半径 N/3。低于实验首个波数时以 k⁴ 延拓；超过实验末个波数时置零；数据范围内采用对数坐标插值。离散壳层的目标能量为 E(k_shell)Δk。

从参考文件读入的谱不再整体放大到 K*=1，因为这种放大会把未解析尺度的能量挪到粗网格大尺度上。16³仅用于冒烟测试，其截断很强；64³为首轮粗网格，32³与128³用于敏感性研究。初始能量随分辨率变化是有意保留的截断结果，应同时报告解析动能和参考全谱动能。

相位随机、谱匹配的场尚未具有真实湍流的三阶相关和成熟能量传递。均匀初始压力也不是针对该速度场求解的不可压压力平衡。因此自由衰减结果包含初始级联建立和声学调整。Stanford 资料采用演化后再匹配谱的准备过程；v2.6 本次交付实现的是直接谱初始化，未加入该预演化过程。[R2] 首轮比较应至少使用多个种子并单独展示起始瞬态；若需与成熟 CBC 初始条件严格对标，应后续增加受控预演化和谱重标定，不能把这部分偏差全部归因于 ILES。

# 4 强迫湍流的 DNS 参考

## 4 1 数据集与版本差异

JHTDB isotropic1024coarse 数据集来自1024³伪谱 DNS，周期盒为[0,2π]³，ν=0.000185，DNS 时间步为0.0002。公开资料提供能谱及动能、Reλ 的时间表，适合不下载完整三维数据库时进行统计比较。[R3–R5]

| 参考统计窗口 | K | ε | 单分量 u′ | Reλ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧版说明的扩展窗口 0至10.056 | 0.705 | 0.103 | 0.686 | 418 |
| 较短窗口 0至2.048 | 0.695 | 0.0928 | 0.681 | 433 |
| 本次保存的时间表 0至10.04 | 0.705309883 | 未提供 ε 列 | 不单独报告 | 见原始逐时列 |

第三行 K 是对公开 ASCII 时间表去除完全重复行后，以梯形积分计算的平均值，属于本次派生结果。原表共有507行数据、504个唯一时刻，重复时刻为2.04、3.06、5.06；表末为10.04。脚本保留原文件并明确记录去重过程。

官网与两个 README PDF 的帧数和终止时刻存在差别：网页及扩展说明采用5028帧、10.056；本次下载的 README-isotropic1024.pdf 使用5024帧、10.048，并列出短窗口统计。报告保留两份来源，不将它们混写为一个精确条件。spectrum.txt 的壳层能量和为0.7060484375，它与时间表均值的细小差别不应自动判为程序误差。参考统计的窗口与估计方法必须随比较结果一起标明。

这些值代表高分辨率 DNS 的统计参考，不是无限精度的真值。粗网格中 ε_viscous、梯度偏斜度和峰度对未解析高波数极为敏感，不能要求它们在不滤波的前提下与 DNS 全场数值完全一致。

## 4 2 与原 DNS 对应的强迫方法

Yu 等人的附录A给出了更精确的实现：每个完整时间步后，将两个低波数壳层的能量分别恢复至0.30与0.13。第一壳为0.5≤|m|≤1.5，第二壳为1.5<|m|≤2.5，其中 m 为整数波数向量。[R6] v2.6 的主配置采用 hit.forcing=jhtdb_shells。不能把这一设置简化成仅强迫 |m|≤2 的球形波数带。

程序先将速度投影为无散部分与纵向部分，仅缩放前者的两个壳层。每个已接受的 SSPRK3 完整步之后施加增量；同时修正守恒动量和总能量，使重标定前后的逐单元内能不变。默认扣除密度加权的平均加速度增量，以免产生净动量漂移。低 Mach 可压缩方程、时间积分和 WCNS 离散仍与不可压伪谱 DNS 不同，故此处为对齐强迫与物理尺度的粗网格近似。

两种附加方法供研究强迫敏感性：constant_power 对低波数无散加速度自适应缩放，使瞬时单位质量输入功率为0.103；constant_band_energy 根据当前半离散右端项选择系数，抵消整个球形强迫带的能量变化率。后者是阶段右端项约束，并非每步将两个壳层精确设定到0.30与0.13。只有 jhtdb_shells 是本次用于对照该 DNS 的主设置。

## 4 3 计算参数与统计窗口

| 配置项 | 主配置数值 | 使用方法 |
| --- | --- | --- |
| 周期域与尺度 | [0,2π]³；Lref=Uref=1 | 波数间隔 Δk=1 |
| 黏度与 Reynolds 数 | ν=0.000185；Re=5405.405405 | 常黏度 |
| Ma_ref 与 Pr | 0.1；0.72 | 后续补做 Mach 敏感性 |
| 初始谱 | JHTDB spectrum.txt | 截断至 N/3，前两壳设为0.30与0.13 |
| 主强迫 | jhtdb_shells | 每个接受步作用一次 |
| 热量控制 | thermostat=true | 去除空间平均内能增长率 |
| 计划终止时间 | 80 | 服务器首轮预算 |
| 计划平均窗口 | 20至80 | 初始暂态排除时间须检查 |

持续输入动能最终转为内能，会使封闭可压缩盒温度缓慢上升。thermostat 从总能量右端项扣除空间平均内能增长率，以保持平均热状态接近固定值；它不直接松弛局部速度，也不是湍流模型。输出 cooling 供核查。此处理是本可压缩近似的附加设定，应在论文或报告中注明。

20至80的窗口是运行建议，尚未由长期测试验证。参考大涡周转时间约为2，因此计划窗口约覆盖30个周转时间；实际应检查分块动能均值、强迫功率、谱与各向同性是否稳定，并延长有显著漂移的窗口。不同随机初始相位不会复现 JHTDB 的逐时轨迹，比较应以均值、波动和谱为主。

# 5 并行傅里叶初始化与计算结构

## 5 1 离散约定与可复现性

正变换采用 û(m)=N⁻³Σu(x_j)exp(−2πim·j/N)，逆变换为未归一化求和。因此 Parseval 关系是 ⟨|u|²⟩=Σ|û|²，动能为非零模态的半平方和。零波数置零；随机数按规范化的整数波数向量和 hit.seed 生成，不依赖 MPI 秩、块编号或遍历顺序。共轭模态满足 Hermitian 对称，使逆变换为实数场。

投影使用 Pij=δij−mimj/|m|²，随后按 round(|m|) 分壳缩放。初始球形截断默认 N/3，且严格小于 Nyquist 半径 N/2。强迫主配置要求两个壳层完整包含于初始截断中。无参考谱文件时可使用 k⁴exp[−2(k/kpeak)²] 的解析谱，并归一化到 hit.initial_energy；有参考文件时 initial_energy 不参与归一化。

速度写入单元中心的求解自由度；此过程没有额外施加体积平均的 sinc 滤波。比较滤波 DNS 时必须与这种采样约定及实际网格分辨能力保持一致。初始 N/3 截断只是初始场带宽控制，并不意味着 WCNS 时间推进自动采用伪谱的全程去混叠规则。

## 5 2 MPI 与 FFTW 的分工

求解器继续按照 CGNS 多块拓扑分区。HIT 模块只建立本进程单元到全局规则盒索引的映射，再通过 MPI_Alltoallv 将数据重排到 slab 布局。三维 FFT 由局部一维变换和 slab 转置组成，最后将数据映回本地求解块。不在每个进程复制完整 N³ 速度场，也不以根进程完成全部 FFT。

默认后端是 FFTW 3.3.11 的双精度一维变换，MPI 分布和转置由 WCNS 实现。程序不调用 fftw_mpi_*，也不要求链接 libfftw3_mpi。设置 WCNS_ENABLE_FFTW=OFF 时使用内置 radix-2 一维 FFT，同时保留相同的 MPI 分布算法。FFTW 原始源码包和许可文件已纳入交付，构建不需要在线下载该库。[R7]

当前 HIT 只支持三方向相同的2次幂网格数 N，范围8至512，以及均匀、轴对齐、完整覆盖[0,L]³的周期立方体。构造时验证单元中心、体积和全局覆盖；错误网格不会静默退化为近似 FFT。后端支持不能整除 N 的进程数，3进程 FFT 测试已覆盖这种情况。建议进程数不大于 N，实际还受原求解器的最小局部单元数限制。

新增 FFT 和局部统计工作空间按 O(N³/P) 增长，另有壳层数组和 MPI 计数等小数组；这并非整个求解器内存的完整估算。谱统计需要多次逆变换求梯度，强迫也需集体通信，不能由本次微型测试推断大规模并行效率。

## 5 3 与现有程序的连接

initial.type=hit 将初始场交给 HitRuntime。ViscousWcnsSolver 新增阶段集体源项回调和已接受完整步变换回调；常规算例没有注册回调时沿用原路径。统计观察器在输出和检查点之前取得已接受状态，CBC 指定采样时刻同时作为时间事件，使推进准确落在三个测站时刻。

检查点保存 HIT 配置签名、参考谱内容散列、时间积分、上一采样状态、已接受步号及时间。strict 续算核对这些信息，允许改变进程数和分区；改变种子、谱内容、统计窗口或强迫参数会被拒绝。algorithm_change 是有意改变算法并重启统计的路径，不应用来掩盖意外配置不一致。

# 6 统计量定义与比较方法

## 6 1 全局统计

每个采样状态输出53个物理或诊断量，并附 step、time、epsilon_balance_residual、statistics_weight 和 statistics_intervals。均匀盒采用体积平均，Favre 量采用密度加权。下表给出完整分组，确切列名可直接读取 history.csv 表头。

| 分组 | 输出量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 平均和热力学 | ρ、u、v、w、p、T 的均值；ρ、p、T 的 RMS | 密度与压力波动、热状态、漂移 |
| 二阶矩 | uu、vv、ww、uv、uw、vw；Favre 均值及六个二阶矩 | 各向同性、可压缩效应 |
| 能量 | K、K_mass、urms、总能量、总质量 | 衰减、守恒和能量预算 |
| 梯度 | ε_viscous、enstrophy、divergence_rms、pressure_dilatation、helicity | 已解析耗散及无散程度 |
| 尺度 | L_integral、lambda_isotropic、Re_lambda_isotropic、eta、kmax_eta、Mt | 分辨率诊断 |
| 谱分解和强迫 | K_solenoidal、K_dilatational、K_forced_band、forcing_power、cooling、forcing_alpha | 强迫平衡与声学污染 |
| 高阶矩与恒等式 | 三个纵向速度梯度的偏斜度和峰度；parseval_error | 各向同性、间歇性、FFT 一致性 |

K=⟨u′ᵢu′ᵢ⟩/2，urms=√(2K/3)。K_mass=⟨ρuᵢuᵢ⟩/(2⟨ρ⟩) 包含平均速度的动能，用于整体预算；它不是去除 Favre 均值后的湍动能。总质量与总能量还乘以盒体积，因此强迫盒体积为(2π)³，不能将它们直接当体积均值。

梯度用当前速度场的谱导数计算；Nyquist 导数按实值配点约定置零。ε_viscous=⟨2μSᵈᵢⱼSᵈᵢⱼ⟩/⟨ρ⟩，Sᵈ 为去迹应变率；enstrophy=⟨|ω|²⟩/2，pressure_dilatation=⟨p∇·u⟩/⟨ρ⟩。这些是独立的诊断导数，并不是 WCNS 黏性离散算子逐项导出的耗散预算。

λ=√(15νurms²/ε_viscous)，Reλ=urmsλ/ν，η=(ν³/ε_viscous)^(1/4)，kmax_eta=(Nπ/L)η。上述公式依赖各向同性假设；粗网格缺失梯度能量时，这些值与 DNS 的完整尺度不同。Mt=√(2K)Ma_ref/√⟨T⟩，与输入的 Ma_ref 有区别。L_integral 使用离散模态的 E/|k| 求和，系数为3π/(4K)。

## 6 2 能谱与空间相关

spectrum.csv 输出每个时刻的三维径向 E、无散谱、纵向谱和各速度分量半能量谱，壳层定义为 round(|m|)，k=sΔk，E=壳层动能/Δk。零模态不计入脉动能。高于 N/2 的壳层只包含立方网格角落的部分方向，比较时应单独标记，不作为完整球壳的高精度各向同性谱。

spectrum_1d.csv 给出沿 x 的单边 F11、F22、F33，其正负 kx 合并，满足 ΣFiiΔk=⟨u′ᵢ²⟩。这里没有额外的1/2，因此不能与三维径向 E 直接重叠。correlation.csv 给出沿 x 分离的未归一化 R11、R22、R33 和 Dii(r)=2[⟨u′ᵢ²⟩−Rii(r)]，分离距离从0至L/2。它们是二阶结构函数，不包含三阶4/5定律统计或全方向平均。

means.csv 对全局标量采用梯形时间积分，并对统计窗口边缘作线性插值；spectrum_mean.csv 使用右端点加权。statistics_weight 记录实际累计时长，不能用输出文件行数代替独立样本数。衰减流应比较指定时刻的瞬时空间集合统计，不应将整个衰减时段平均后与单个实验测站比较。

## 6 3 数值耗散与误差解释

程序用相邻采样的质量加权动能差，以及采样端点的强迫功率、压力膨胀功和黏性耗散，估计 epsilon_balance_residual。这个余项同时含空间离散、时间离散、梯度诊断差异和时间采样误差。jhtdb_shells 的 forcing_power 是最近接受步的重标定功率，稀疏统计并未对所有步的输入功进行精确累加。因此该余项只能用于预算诊断，不能直接称为严格的 SGS 耗散率，也不保证每个采样区间为正。

analyze_hit.py 将 CBC 输出与指定测站匹配，生成动能和逐壳谱比较表；未达到测站时明确标记 not_reached。强迫流脚本报告公开时间表均值、均值差、谱差和五段动能均值，并检查累计时长。默认最短时长20仅是初筛条件，不能代替平稳性及分块独立性检查。续算后的累计均值包含之前检查点的统计，但当前目录的时间历史可能只包含新段；用重复的 --history 参数补入旧段后再估计分块误差。

建议正式报告同时给出低波数谱误差、截断范围、总动能及分量比、输入和耗散趋势，并用至少3个随机种子考察有限盒采样差异。比较无显式模型的不同格式时应固定网格、初始种子、物理黏度和强迫方法。不要通过改黏度把已解析 Reλ 强行调到 DNS 值后仍声称保持相同物理算例。

# 7 网格与详细运行配置

## 7 1 多块网格

| 文件 | 总单元数 | 块划分 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| hit16.cgns | 4096 | 2×2×2 | 本机三步冒烟测试 |
| hit32.cgns | 32768 | 2×2×2 | 更粗一级的服务器对照 |
| hit64.cgns | 262144 | 2×2×2 | 首轮主配置 |
| hit128.cgns | 2097152 | 2×2×2 | 网格敏感性 |

每块为均匀笛卡尔结构网格，块间使用 CGNS 一对一连接；盒外表面使用带平移的周期连接。两例分别使用 L=1和L=2π的坐标，不能互换网格而只改配置盒长。生成器命令为 wcns_generate_hit_cgns 文件名 N 每方向块数 L；它拒绝覆盖已有文件。

## 7 2 空间时间离散

交付配置使用 scmm6_wcns、mdcd_hybrid 特征变量重构，色散系数0.0463783、耗散系数0.001，Roe all-speed 通量的 reference_mach=0.1、dissipation_scale=0.02、pressure_coefficient=0.05。时间积分为 SSPRK3，CFL=0.2，无预条件、无显式湍流模型。黏性输运取常黏度，Pr=0.72。robustness.enabled=false，用于明确暴露失稳；这些参数是从现有程序延续的首轮研究配置，尚未经 HIT 长计算优化。

除 hit.type 外的 HIT 专用参数如下。完整参数组合保存在各 .wcns 文件中，不依赖命令行隐含覆盖。

| 参数 | 含义 | 交付设置或约束 |
| --- | --- | --- |
| hit.n 与 hit.length | 全局每向单元数及盒长 | 与网格严格一致 |
| hit.seed | 随机相位种子 | 20261003 |
| hit.spectrum_file | 两列 k 与 E 的谱文件 | 相对配置目录解析 |
| hit.cutoff | 初始整数波数截断 | 0表示N/3；必须小于N/2 |
| hit.initial_energy 与 hit.peak_wave | 解析初始谱参数 | 仅无外部谱时使用 |
| hit.forcing | 强迫算法 | 自由衰减忽略；强迫主例用jhtdb_shells |
| hit.forcing_power | 恒定功率目标 | 0.103；只控制constant_power |
| hit.forcing_kmax | 球形强迫带上界 | 2；不控制jhtdb_shells的双壳定义 |
| hit.remove_mean_acceleration | 去除质量加权平均加速度 | true |
| hit.thermostat | 平均内能增长率修正 | 衰减false；强迫true |
| hit.statistics.start 与 end | 时间平均窗口 | 衰减全程；强迫20至80 |
| hit.sample_every_steps | 谱与全局统计间隔 | 正式10步；冒烟每步 |
| hit.write_every_samples | 均值文件刷新间隔 | 正式100次；结束时也写出 |
| hit.sample_times | 精确时间事件 | 衰减三个测站 |

HIT 模块是 initial.type=hit 的独立源项路径；source.enabled=false 关闭的是原通用体力模块，不会关闭 hit.type=forced 的强迫。output.statistics 控制的通用守恒量文件与 HIT 专用统计文件同时存在。hit.sample_every_steps 控制专用文件，不能用通用 output.statistics.every_steps 代替它。

## 7 3 文件选择与服务器操作

smoke.wcns 限制为16³、3步、120秒，用于安装检查。coarse32.wcns、production.wcns、refine128.wcns 分别对应32³、64³、128³。强迫算例另附 constant_power.wcns。production_restart.wcns 是带 REPLACE_WITH_CHECKPOINT 占位符的续算模板，必须先替换实际检查点路径；也可使用 prepare_hit_restart.py 自动创建保持原谱路径标识的续算配置。

在 Linux 服务器解压程序源码与两个算例包后，安装具有 C++17 支持的编译器、CMake及 MPI 开发环境。FFTW 与 CGNS 源码已包含，推荐从独立源码目录构建 MPI 版本。下面命令中的 CASE 替换为相应算例包目录，P 为进程数。网格和谱路径相对配置文件解析；相对 output.directory 则相对程序启动目录解析，因此应先进入算例目录再运行。

cmake -S WCNS_v2.6 -B build-v26 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \

-DWCNS_ENABLE_MPI=ON -DWCNS_ENABLE_FFTW=ON

cmake --build build-v26 -j --target wcns_run wcns_generate_hit_cgns

BIN="$(pwd)/build-v26/wcns_run"

cd CASE

mpiexec -n 4 "$BIN" --config smoke.wcns

mpiexec -n P "$BIN" --config production.wcns --dry-run

mpiexec -n P "$BIN" --config production.wcns

冒烟测试正常达到 max_steps 时返回码为2；需要结合日志停止原因判断，不能只用非零返回码认定失败。正式配置 max_wall_time=82800 秒是服务器每段预算，不是本机执行请求，也不是预计收敛时间。输出默认拒绝复用已有目录。先使用 --dry-run 检查 MPI 分区与几何，再启动正式计算。

python tools/prepare_hit_restart.py production.wcns \

output/旧段/实际.checkpoint.cgns --name resume.wcns \

--output output/新段

mpiexec -n P "$BIN" --config resume.wcns

python tools/analyze_hit.py --case forced --reference reference \

--output output/新段 --result comparison \

--history output/旧段/实际_hit_history.csv

配置和数据目录整体移动没有问题；为了保持 strict 的谱标识，不应在连续运行中随意把谱路径从相对写法改为绝对写法。prepare_hit_restart.py 将新配置放在原配置同一目录，保留网格和谱的路径表示。CBC 比较把 --case forced 改为 --case decay。

# 8 本次测试证据与适用边界

解析测试使用包含一倍和二倍波数的三分量速度场，验证 K=0.9375、各法向二阶矩0.625、enstrophy=1.5、ν=0.001时ε=0.003、散度为0。还检查恒定功率、重标定后前两壳总能量0.43、逐点内能保持及检查点状态恢复。

FFT 测试在1、3、4进程上检查逆变换、Parseval 与零模态；FFTW 和内置后端均通过。相关 CTest 共7项通过，包括已有基础、周期山和第五章算例回归。16³短测比较串行、MPI 4进程、同分区续算和跨2进程续算的最终全场及各类统计；已完成的八块测试最大归一化差约7.2×10⁻¹³，同进程续算差为0。浮点归约顺序不同可能带来末位差异，不承诺任意平台位级一致。

测试还覆盖错误网格尺寸、strict 续算种子不符、强迫初始截断不足等拒绝路径，以及单个原始块被 MPI 自动切分后的 FFT 映射。64³两例完成 MPI 4进程的严格几何和配置 dry-run。具体检查结果保存在 validation 日志及 runtime-evidence.json，独立程序包检查记录保存在 package-validation.txt。

本次没有执行从 CBC 第一测站到第三测站的完整衰减，也没有执行强迫流至统计平稳。128³网格已生成，未进行生产时间推进。当前没有在线输出梯度 PDF、三阶结构函数、瞬时谱通量或精确离散逐项能量预算；需要这些研究指标时可从保存场离线计算或扩展模块。现有统计足以开展本次两类粗网格 ILES 的基础对比，但不能替代所有湍流理论诊断。

建议服务器验证依次完成64³主例、32³与128³对照、时间步减半、多个种子和更低 Mach 数检查。确认数值误差、可压缩近似及统计不确定度后，再据此判断 ILES 格式的优劣。

# 9 来源与参考文献

R1　Comte-Bellot, G. and Corrsin, S. 1971. Simple Eulerian time correlation of full- and narrow-band velocity signals in grid-generated isotropic turbulence. Journal of Fluid Mechanics 48(2), 273–337. DOI 10.1017/S0022112071001599。本报告使用表3与表4的公开数值；论文公开副本。

R2　Bae, H. J. Initial conditions for large-eddy simulation of decaying homogeneous isotropic turbulence. Stanford 作者资料页，ic_gen 原始资料包。本次保存其中 CBC_exp.mat，并保留原始表格单位。

R3　Johns Hopkins Turbulence Database. Homogeneous isotropic turbulence 数据集入口。读取日期2026年10月3日；版本差异见正文。

R4　JHTDB. 公开三维能谱；动能和 Reλ 时间表。本次随包保存原始文件与 SHA256，派生比较不改变原文件。

R5　JHTDB. README-isotropic 扩展说明；README-isotropic1024 说明。两份文件均随强迫算例包保存。

R6　Yu, H. et al. 2012. Studying Lagrangian dynamics of turbulence using on-demand fluid particle tracking in a public turbulence database. Journal of Turbulence 13, N12. 作者预印本及附录A。用作双壳层强迫定义的一手来源。

R7　FFTW. 官方下载页及官方 MPI 使用说明。本程序采用3.3.11本地一维 FFT 与自有 MPI 转置层；不宣称调用原生 FFTW MPI 接口。

R8　Rogallo, R. S. 1981. Numerical experiments in homogeneous turbulence. NASA Technical Memorandum 81315. NASA 文献入口。均匀湍流傅里叶初始化的经典背景；本次实现细节以第5章及源码为准。